桃園市蘆竹區海湖國小實驗場所

安全衛生工作守則

- 必須遵守本校及所屬單位訂定之安全衛生工作守則及相關注意事項。

- 任何實驗應明訂作業程序、作業條件及安全衛生注意事項。

- 實驗室注意事項：

  - 實驗進行中，對於防火、防爆、防水災都須有相當的考慮，並在門上明顯位置告示緊急狀況之簡易處理流程、緊急聯絡人及聯絡方式。

  - 未經允許不可擅自取用他人實驗室之器材及設備等物品，各實驗室應確實建立借用登記簿。

  - 儀器應妥為保管維護，並隨附使用說明書、預約登記簿及使用登記簿。

  - 從事任何實驗前，應確實做好安全評估，並採取適當的防護措施。使用儀器前，務必詳細研讀使用說明書，不會使用時，請勿自行動手，以免發生意外。

  - 實驗室成員均須會操作滅火器，並確知各項緊急應變設備(如緊急沖淋器、急救箱、個人防護具及逃生口等)之所在位置及使用方法。

  - 實驗室內禁止吸煙、吃喝食物、喧鬧、嬉戲或進行無關的實驗，冷藏化學藥品之冰箱不得放置食品、飲料。

- 化學藥品注意事項：

  - 化學藥品及氣體鋼瓶應依「危害通識規則」張貼危害圖式及內容。

  - 使用化學藥品場所，應於現場明顯處備置：

(1)化學藥品清單 (2)物質安全資料表(MSDS/SDS) (3)緊急應變(含洩漏處理)設備。

並於實驗前詳細閱讀有關藥品之物質安全資料表。

  - 各類廢液、空瓶應依環保法令相關規定標示清楚並分類存放，不得任意傾倒、堆放。

五、具危險性之實驗或實習，應在正常辦公時間內進行，如需要在非辦公時間進行，則須先經實驗場所負責人同意。

六、最後離開實驗室的人員，尤其是停電、週末及放長假前，必須確實檢查所有化學用品是否擺放正確位置、所有電器、氣體鋼瓶、實驗設備之開關、水龍頭、及實驗室門窗等是否確關閉。